IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Comunicación serial |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender qué es la comunicación serial.

2. Descripción

Utilizar un PIC16F877A y un LM35 para medir la temperatura y por medio de la comunicación serial mostrar dicha temperatura en una pantalla lcd a 5 metros de distancia.

3. Código en C

Código del Arduino

#include<LiquidCrystal.h> //Libreria para el LCD

LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);//Inicializacion de la pantalla

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16, 2);//Se inicializa la pantalla

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Temp :");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if(Serial.available()){

int dato = Serial.read();

lcd.setCursor(7,0);

lcd.print(dato);

lcd.print("   ");

}

}

Código del PIC

unsigned int temp_res, temp;

char txt;

void main() {

TRISA  = 0xFF;              // PORTA is input

ADC_Init();

UART1_Init(9600);

UART1_Write_Text("Start");

UART1_Write(10);

UART1_Write(13);

while(1){

temp_res = ADC_Read(0);   // Get 10-bit results of AD conversion

temp=Bcd2Dec16(temp_res);

UART1_Write(temp);       // and send data via UART

delay_ms(1000);

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para la realización de esta práctica se tuvo que recordar temas vistos con anterioridad para utilizar el pic, además de que se comprendió el tema de UART.