IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 4 | Nombre de la práctica: |  | Bluetooth |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en realizar un programa que maneje un módulo Bluetooth.

2. Descripción

Hacer una lámpara con leds RGB.

3. Código en C

#define redPin 6

#define greenPin 3

#define bluePin 5

void setup()

{

//Serial setup

Serial.begin(9600);

Serial.println("-Bluetooth-");

pinMode(4, OUTPUT);

digitalWrite(4,HIGH);

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT);

pinMode(bluePin, OUTPUT);

setColor(255, 0, 0);

delay(500);

setColor(0, 255, 0);

delay(500);

setColor(0, 0, 255);

delay(500);

setColor(255, 255, 255);

}

void loop()

{

while (Serial.available() > 0)

{

int redInt = Serial.parseInt();

int greenInt = Serial.parseInt();

int blueInt = Serial.parseInt();

redInt = constrain(redInt, 0, 255);

greenInt = constrain(greenInt, 0, 255);

blueInt = constrain(blueInt, 0, 255);

if (Serial.available() > 0)

{

setColor(redInt, greenInt, blueInt);

Serial.print("Red: ");

Serial.print(redInt);

Serial.print(" Green: ");

Serial.print(greenInt);

Serial.print(" Blue: ");

Serial.print(blueInt);

Serial.println();

Serial.flush();

}

}

}

void setColor(int red, int green, int blue)

{

analogWrite(redPin, red);

analogWrite(greenPin, green);

analogWrite(bluePin, blue);

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aprendió a manejar un módulo Bluetooth para escoger los colores que aparecerían en los leds rgb.