IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 5 | Nombre de la práctica: |  | Radiofrecuencia |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo funciona la radiofrecuencia para mover un motor en tres velocidades.

2. Descripción

Mover un motor a CD en 3 velocidades.

3. Código en C

Emisor:

#include <VirtualWire.h>

#include <Keypad.h>

const byte filas = 4;//Filas del teclado

const byte colums = 4;//Columnas del teclado

char keys [filas][colums] =//Define las teclas

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

byte fPins[filas] = {4,5,6,7};//Pines de conexion de las filas

byte cPins[colums] = {8,9,10,11};//Pines de conexion de las columnas

//Inicializacion del teclado

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), fPins, cPins, filas, colums);

char key = NULL;

const int RF= 2;//Pin de conexion

void setup(){

Serial.begin(9600);

// Se inicializa el RF

vw_setup(2000); // velocidad: Bits per segundo

vw_set_tx_pin(RF); //Pin como salida para el RF

}

void loop(){

key = keypad.getKey();

if(key!= NO_KEY){

char data[1];

data[0]=key;

//Enviamos el carácter recibido al RF

vw_send((uint8_t*)data,sizeof(data));

vw_wait_tx();

Serial.println(key);

}

delay(200);

}

Receptor:

#include <VirtualWire.h>

#include<LiquidCrystal.h> //Libreria para el LCD

LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);//Inicializacion de la pantalla

const int IN4 = 7;

const int IN3 = 6;

const int ENB = 5;

const int RF= 2;//Pin de conexion

void setup() {

// Se inicializa el RF

vw_setup(2000);  // velocidad: Bits per segundo

vw_set_rx_pin(RF);  //Pin como entrada del RF

vw_rx_start();       // Se inicia como receptor

//Asignacion de pines de control para motor

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

//Asignacion valores iniciales a los pines

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENB, 100);

lcd.begin(16, 2);//Se inicializa la pantalla

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Dato :");

}

void loop(){

uint8_t dato;

uint8_t datoleng = 1;

//verificamos si hay un dato valido en el RF

if (vw_get_message(&dato, &datoleng)){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Dato :");

lcd.print((char)dato);

if ((char)dato == '0'){//Motor apagado

analogWrite(ENB, 0);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Motor apagado");

}

else if ((char)dato == 'A'){//Velocidad 1

analogWrite(ENB, 85);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Velocidad 1  ");

}

else if ((char)dato == '4'){//Velocidad 2

analogWrite(ENB, 170);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Velocidad 2  ");

}

else if((char)dato == 'B'){//Velocidad 3

analogWrite(ENB,255 );

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Velocidad 3  ");

}

else {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("             ");

}

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aprendió cómo funciona la radiofrecuencia para intentar mover un motor en tres diferentes velocidades.