IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 0 | Nombre de la práctica: |  | Diagnóstico |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad es un diagnóstico de Embebidos 1, se pretende repasar algunos conocimientos del semestre pasado al conectar dos Arduinos.

2. Descripción

Mandar un dato desde un Arduino con el teclado matricial y mostrarlo desde el otro Arduino con la pantalla LCD.

- Colocar el teclado matricial en uno de los Aduinos.

- Colocar la pantalla LDC en el otro Aduino.

- Conectar los dos Arduinos por medio de 8 cables.

3. Código en C

Transmisor:

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'E', '0', 'F', 'D'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//-------------------------------------------------------------------------------;

char tecla;

int equivalenteAscii;

int bits[7];

void setup()

{

for(int numPin = 0; numPin < 8; numPin++)

{

pinMode(numPin, OUTPUT);

}

//pinMode(A3, OUTPUT); //A3, SE PODRÍA USAR EL PIN7 YA QUE NO SE NECESITARÁ PARA NINGÚN CÓDIGO ASCII DEL TECLADO

//digitalWrite(7, 0);//A3

}

void loop()

{

tecla = myKeypad.waitForKey();

equivalenteAscii = tecla;

sendInAscii(equivalenteAscii);

sendToArduino2();

}

//-----------Funciones-------------------------------------------------------------------------------

void sendInAscii(int asciiRecibido)

{

for(int positionOfBit=0; positionOfBit<=7; positionOfBit++)

{

bits[positionOfBit]= bitRead(asciiRecibido, positionOfBit); //bitRead -> Del valor asciiRecibido , pon el bitX en bits[x]

}

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

void sendToArduino2()

{

digitalWrite(0, bits[0]); //pon en el PIN0 el valor del BIT0

digitalWrite(1, bits[1]);

digitalWrite(2, bits[2]);

digitalWrite(3, bits[3]);//pon en el PIN3 el valor del BIT3

digitalWrite(4, bits[4]);

digitalWrite(5, bits[5]);

digitalWrite(6, bits[6]);

// digitalWrite(7, bits[7]);//pon en el PIN3 el valor del BIT7

// delay(250);

digitalWrite(7, 1); //A3

delay(250);

digitalWrite(7, 0);//A3

}

Receptor:

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

int bits[6], inicio;

void setup()

{

for(int numPin = 0; numPin <=7; numPin++)

{

pinMode(numPin, INPUT);

}

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Key: ");

}

void loop()

{

inicio = digitalRead(7);

if(inicio == 1)

{

bits[0] = digitalRead(0);

bits[1] = digitalRead(1);

bits[2] = digitalRead(2);

bits[3] = digitalRead(3);

bits[4] = digitalRead(4);

bits[5] = digitalRead(5);

bits[6] = digitalRead(6);

//bits[7] = digitalRead(7);

lcd.setCursor(0,1);

conversion();

}

}

//---------------------------------------

void conversion()

{

int valorAscii = ( (bits[0]*1)+(bits[1]*2)+(bits[2]*4)+(bits[3]*8)+(bits[4]*16)+(bits[5]*32)+(bits[6]*64) );

char Ascii = valorAscii;

lcd.print(Ascii);

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se recordó cómo se programa en Arduino para ayudarnos en futuras prácticas.

Hubo algunas complicaciones en esta práctica, ya que nos encontrábamos en la problemática de cómo pasar dato por dato al otro Arduino. Para resolver este problema, se pasa a un arreglo cada bit del dato recibido y este arreglo se pasa al otro Arduino por medio de los cables que lo conectan y simplemente se muestra en la pantalla del segundo Arduino.