IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Acelerar un Motorreductor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un motorreductor.

2. Descripción

Ingresar un número por medio del teclado matricial, este número será la cantidad de segundos en el que el motorreductor deberá de ir acelerando, alcanzará su velocidad máxima y posteriormente disminuir la velocidad.

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'A'},

{'7', '8', '9', 'A'},

{'*', '0', '#', 'A'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//-------------------------------------------------------------------------------;

char tecla;

int contadorDeDigitos = 0;

String segundosEnString;

double segundosEnInt;

double segundosToMilisegundos;

//variables motores:

int in1 = 8; //pin 8

int in2 = 9; //pin 9

int enA = 10; //pin 10

void setup() {

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Digit sec: ");

}

void loop() {

esCero:

tecla = myKeypad.waitForKey();

if(tecla == '1' || tecla == '2' || tecla == '3' || tecla == '4' || tecla == '5' || tecla == '6' || tecla == '7' || tecla == '8' || tecla == '9' || tecla == '0'

&& contadorDeDigitos<2)

{

segundosEnString = segundosEnString + tecla;

int numLength = segundosEnString.length();

lcd.setCursor(15-numLength,1);

lcd.print(segundosEnString);

contadorDeDigitos++;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '*' && contadorDeDigitos >= 1)

{

segundosEnInt = segundosEnString.toInt();

if (segundosEnInt == 0)//protección en caso de que se haya presionado 0 solamente, si lo es regresa a que ingrese un dato

{

contadorDeDigitos--;

goto esCero;

}

segundosToMilisegundos = segundosEnInt * 1000;

funcionDeAvance(segundosToMilisegundos);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '#')

{

reboot();

}

}

void funcionDeAvance(double segundosRecibidos)

{

double terciaDeSegundos = (segundosRecibidos/3);

double cuartoDeSegundos = (terciaDeSegundos/4); //cuarta parte de la primer tercera parte

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Aumentando");

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 63);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 126);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 189);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 255);

lcd.clear();

lcd.print("Tope");

delay(terciaDeSegundos);

lcd.clear();

lcd.print("Disminuyendo");

analogWrite(enA, 255);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 189);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 126);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 63);

delay(cuartoDeSegundos);

reboot();

}

void reboot()

{

contadorDeDigitos = 0;

segundosEnString = ' ';

segundosEnInt = 0;

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

lcd.clear();

lcd.print("Digit sec: ");

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor fuera acelerando y llegara a su velocidad máxima en los segundos dados en el teclado matricial, se dividió el tiempo entre 3 para dividir el proceso en 3 fases, la primer fase indicaría cuando el motor está acelerando, la segunda fase sería cuando llega a su velocidad máxima y la tercer fase sería cuando la velocidad va disminuyendo. Cada una de esas fases se dividió entre 4, para las fases de acelerar y frenar, para que en cada uno de esos 4 momentos fuera aumentando la velocidad (en el caso de la fase de acelerar) o disminuyendo (en el caso de la fase de frenar).