IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 2 | Nombre de la práctica: |  | Cambio de giro de un Motorreductor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un motorreductor.

2. Descripción

Ingresar un número por medio del teclado matricial, este número será la cantidad de veces que se efectuará un cambio en el motor, después de agregar dicho número, se pedirá que se ingresen un 1 (derecha), o 2 (izquierda), o un 3 (parar) la cantidad de veces que se determinó al inicio. Después de haber ingresado estas 3 opciones, el motor girará hacia donde se haya determinado.

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'A'},

{'7', '8', '9', 'A'},

{'*', '0', '#', 'A'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//------------------------------------------------------------------------------------

char tecla;

int contadorDeDigitos = 0;

String vecesEnString;

int vecesEnInt;

//variables motores:

int in1 = 8; //pin 8

int in2 = 9; //pin 9

int enA = 10; //pin 10

void setup() {

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Digit veces: ");

}

void loop() {

esCero:

tecla = myKeypad.waitForKey();

if(tecla == '1' || tecla == '2' || tecla == '3' || tecla == '4' || tecla == '5' || tecla == '6' || tecla == '7' || tecla == '8' || tecla == '9' || tecla == '0'

&& contadorDeDigitos < 2)

{

vecesEnString = vecesEnString + tecla;

int numLength = vecesEnString.length();

lcd.setCursor(15-numLength,1);

lcd.print(vecesEnString);

contadorDeDigitos++;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '*' && contadorDeDigitos >= 1)

{

vecesEnInt = vecesEnString.toInt();

if (vecesEnInt == 0) //protección en caso de que se haya presionado 0 solamente

{

contadorDeDigitos--;

goto esCero;

}

iniciarSecuencia(vecesEnInt);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '#')

{

reboot();

}

}

void iniciarSecuencia(int vecesRecibidas)

{

int secuencia[vecesRecibidas];

char teclaDeSecuencia;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("1-Der 2-Izq 3-Pa");

for(int contadorDeSecuencia = 1; contadorDeSecuencia <= vecesRecibidas; contadorDeSecuencia++)

{

noFueNumeroValido:

lcd.setCursor(0,1);

teclaDeSecuencia = myKeypad.waitForKey();

switch(teclaDeSecuencia)

{

case '1':

secuencia[contadorDeSecuencia] = 1;

break;

case '2':

secuencia[contadorDeSecuencia] = 2;

break;

case '3':

secuencia[contadorDeSecuencia] = 3;

break;

default:

lcd.print("no valido");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.print("1-Der 2-Izq 3-Pa");

goto noFueNumeroValido;

break;

}

}//FIN FOR CONTADORDESECUENCIA

for(int girarMotor = 1; girarMotor <= vecesRecibidas; girarMotor++)

{

if(secuencia[girarMotor]==1)

{

lcd.clear();

lcd.print("Derecha");

analogWrite(enA, 189);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

if(secuencia[girarMotor]==2)

{

lcd.clear();

lcd.print("Izquierda");

analogWrite(enA, 189);

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

delay(3000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

if(secuencia[girarMotor]==3)

{

lcd.clear();

lcd.print("Parar");

analogWrite(enA, 189);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

delay(3000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

}//FIN FOR GIRARMOTOR

reboot();

}//FIN FUNCION

void reboot()

{

contadorDeDigitos = 0;

vecesEnString = ' ';

vecesEnInt = 0;

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor fuera cambiando de dirección, se configuraron de distintas maneras las salidas in1 e in2. Por ejemplo, si se necesitaba que se moviera hacia la derecha in1 debía estar en LOW e in2 en HIGH, para moverse a la izquierda in1 debía estar en HIGH e in2 en LOW y para parar ambos deberían estar en LOW. Cada cambio duraba 3 segundos.