IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 3 | Nombre de la práctica: |  | Servomotor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un servomotor.

2. Descripción

Ingresar un número por medio del teclado matricial, este número será la cantidad de veces que se efectuará un giro en el servomotor, después de agregar dicho número, se pedirá que se ingresen ángulos (la cantidad de ángulos ingresados es igual al número ingresado al inicio). Posteriormente el servomotor se moverá a los ángulos que se ingresaron.

3. Código en C

#include <Servo.h>

#include <Keypad.h>

#include <LiquidCrystal.h>

const byte ROWS = 4; //N Filas

const byte COLS = 4; //N Filas

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','a'},

{'4','5','6','b'},

{'7','8','9','c'},

{'*','0','=','d'}

};

byte rowPins[ROWS] = {38, 40, 42, 44};

byte colPins[COLS] = {46, 48, 50, 52};

String num;

int cont = 1,cont2=1 , comp;

int grado[15];

boolean flag = true, flag2 = true, flag3 = false;

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //Inicializar KEYPAD

// Declaramos la variable para controlar el servo

Servo servoMotor;

void setup() {

lcd.begin(16,2);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Servomotor");

delay (3000);

lcd.clear();

// Iniciamos el servo para que empiece a trabajar con el pin 9

servoMotor.attach(9);

}

void loop() {

if(flag2 == true){iniciar();}

if(flag3 == true){angulos();}

}

void motor(){

for(int i = 1; i <= comp; i++)

{

servoMotor.write(grado[i]);

delay(3000);

}

}

void iniciar(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Veces: ");

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY && (key=='1' || key=='2' || key=='3' || key=='4' || key=='5' || key=='6' || key=='7' || key=='8' || key=='9' || key=='0'))

{

num = num + key;

int numLength = num.length();

lcd.setCursor(15-numLength,0);

lcd.print(num);

}

if (key !=NO_KEY && key == '=')

{

comp = num.toInt();

flag2 = false;

flag3 = true;

num = "";

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(comp);

lcd.clear();

}

if(key !=NO_KEY && key == '*')

{

lcd.clear();

num = "";

flag = true;

comp = 0;

cont = 1;

cont2 = 1;

}

}

void angulos(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Angulo ");

lcd.print(cont2);

lcd.print(": ");

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY && (key=='1' || key=='2' || key=='3' || key=='4' || key=='5' || key=='6' || key=='7' || key=='8' || key=='9' || key=='0'))

{

num = num + key;

int numLength = num.length();

lcd.setCursor(15-numLength,0);

lcd.print(num);

}

if (key !=NO_KEY && key == '=')

{

if(cont == comp)

{

grado[cont] = num.toInt();

flag = false;

}

if(flag == true)

{

grado[cont] = num.toInt();

cont++;

cont2++;

num = "";

lcd.setCursor(12,0);

lcd.print("    ");

}

if(flag == false)

{

motor();

flag3 = false;

}

}

if(key !=NO_KEY && key == '*')

{

lcd.clear();

num = "";

flag = true;

comp = 0;

cont = 1;

cont = 2;

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el servomotor fuera cambiando de ángulos, los ángulos que se van ingresando se van guardando en un arreglo, cuando la cantidad de ángulos es igual a la cantidad de veces que se determinó al inicio que se efectuará un cambio, el arreglo con los ángulos guardados se manda a una función que hace que se mueva el servomotor con esta instrucción “servoMotor.write(grado[i])”, cada cambio se hace en 3 segundos.