IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 6 | Nombre de la práctica: |  | Motor a pasos |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un motor a pasos.

2. Descripción

Ingresar un número con el teclado matricial que significará la cantidad de veces que el motor a pasos efectuará un cambio, posteriormente se deberán ingresar las opciones de números del 1 o 2, la cantidad de veces que se determinó al inicio. El 1 significa Derecha y el 2 Izquierda. El motor a pasos deberá realizar la cantidad de acciones determinadas.

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'A'},

{'7', '8', '9', 'A'},

{'*', '0', '#', 'A'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//------------------------------------------------------------------------------------

char tecla;

int contadorDeDigitos = 0;

String vecesEnString;

int vecesEnInt;

int Steps = 0;

int veces=100;

boolean Direction = true;

#define IN1  12

#define IN2  11

#define IN3  10

#define IN4  9

int Paso [ 8 ][ 4 ] = //array de motor a pasos usando medios pasos

{   {1, 0, 0, 0},

{1, 1, 0, 0},

{0, 1, 0, 0},

{0, 1, 1, 0},

{0, 0, 1, 0},

{0, 0, 1, 1},

{0, 0, 0, 1},

{1, 0, 0, 1}

};

void setup() {

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Digit veces: ");

}

void loop() {

esCero:

tecla = myKeypad.waitForKey();

if(tecla == '1' || tecla == '2' || tecla == '3' || tecla == '4' || tecla == '5' || tecla == '6' || tecla == '7' || tecla == '8' || tecla == '9' || tecla == '0'

&& contadorDeDigitos < 2)

{

vecesEnString = vecesEnString + tecla;

int numLength = vecesEnString.length();

lcd.setCursor(15-numLength,1);

lcd.print(vecesEnString);

contadorDeDigitos++;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '*' && contadorDeDigitos >= 1)

{

vecesEnInt = vecesEnString.toInt();

if (vecesEnInt == 0) //protección en caso de que se haya presionado 0 solamente

{

contadorDeDigitos--;

goto esCero;

}

iniciarSecuencia(vecesEnInt);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '#')

{

reboot();

}

}//fin loop

void iniciarSecuencia(int vecesRecibidas)

{

int Veces=0;

int secuencia[vecesRecibidas*100];

char teclaDeSecuencia;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("1-Der 2-Izq");

for(int contadorDeSecuencia = 1; contadorDeSecuencia <= vecesRecibidas; contadorDeSecuencia++)

{

noFueNumeroValido:

lcd.setCursor(0,1);

teclaDeSecuencia = myKeypad.waitForKey();

switch(teclaDeSecuencia)

{

case '1':

for(int i=0; i<100; i++)

{

secuencia[Veces] = 1;

Veces++;

}

break;

case '2':

for(int i=0; i<100; i++)

{

secuencia[Veces] = 2;

Veces++;

}

break;

default:

lcd.print("no valido");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.print("1-Der 2-Izq");

goto noFueNumeroValido;

break;

}

}//FIN FOR CONTADORDESECUENCIA

for(int girarMotor = 1; girarMotor <= vecesRecibidas*100; girarMotor++)

{

if(secuencia[girarMotor]==1)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Paso: ");

lcd.print(girarMotor);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Derecha");

Direction = true;

for(int i=0; i<=7; i++){

stepper();

delay(5);

}

}

if(secuencia[girarMotor]==2)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Paso: ");

lcd.print(girarMotor);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Izquierda");

Direction = false;

for(int i=0; i<=7; i++){

stepper();

delay(5);

}

}

veces++;

}//FIN FOR GIRARMOTOR

reboot();

}//FIN FUNCION

void reboot()

{

contadorDeDigitos = 0;

vecesEnString = ' ';

vecesEnInt = 0;

Steps = 0;

Direction = true;

}

void stepper()            //Avanza un paso

{

digitalWrite( IN1, Paso[Steps][ 0] );

digitalWrite( IN2, Paso[Steps][ 1] );

digitalWrite( IN3, Paso[Steps][ 2] );

digitalWrite( IN4, Paso[Steps][ 3] );

SetDirection();

}

void SetDirection()

{

if(Direction)

Steps++;

else

Steps--;

Steps = ( Steps + 7 ) % 7 ;

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor a pasos fuera a la dirección determinada se tuvo que guardar las acciones que se ingresaban (izquierda o derecha) en un arreglo. Posteriormente se verifica cada una de las posiciones del arreglo y si va hacia la derecha hará que se recorra de forma normal una matriz que está configurada para dar un paso, si va hacia la izquierda hará que recorra en retroceso esa misma matriz.

Hubo problemas al realizar la práctica, ya que los pasos que daba el motor apenas eran notables, ya que estaba configurado a medio paso. Para resolver eso hicimos que diera más pasos por cada paso ingresado por el usuario.