Compendio

Embebidos 2

Periodo Febrero – Junio 2019

Integrantes:

Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo 15100361

Mariana Ramírez Llamas 15300228

Diego Fernando Sánchez Ruelas 15100333

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 0 | Nombre de la práctica: |  | Diagnóstico |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad es un diagnóstico de Embebidos 1, se pretende repasar algunos conocimientos del semestre pasado al conectar dos Arduinos.

2. Descripción

Mandar un dato desde un Arduino con el teclado matricial y mostrarlo desde el otro Arduino con la pantalla LCD.

- Colocar el teclado matricial en uno de los Aduinos.

- Colocar la pantalla LDC en el otro Aduino.

- Conectar los dos Arduinos por medio de 8 cables.

3. Código en C

Transmisor:

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'E', '0', 'F', 'D'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//-------------------------------------------------------------------------------;

char tecla;

int equivalenteAscii;

int bits[7];

void setup()

{

for(int numPin = 0; numPin < 8; numPin++)

{

pinMode(numPin, OUTPUT);

}

//pinMode(A3, OUTPUT); //A3, SE PODRÍA USAR EL PIN7 YA QUE NO SE NECESITARÁ PARA NINGÚN CÓDIGO ASCII DEL TECLADO

//digitalWrite(7, 0);//A3

}

void loop()

{

tecla = myKeypad.waitForKey();

equivalenteAscii = tecla;

sendInAscii(equivalenteAscii);

sendToArduino2();

}

//-----------Funciones-------------------------------------------------------------------------------

void sendInAscii(int asciiRecibido)

{

for(int positionOfBit=0; positionOfBit<=7; positionOfBit++)

{

bits[positionOfBit]= bitRead(asciiRecibido, positionOfBit); //bitRead -> Del valor asciiRecibido , pon el bitX en bits[x]

}

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

void sendToArduino2()

{

digitalWrite(0, bits[0]); //pon en el PIN0 el valor del BIT0

digitalWrite(1, bits[1]);

digitalWrite(2, bits[2]);

digitalWrite(3, bits[3]);//pon en el PIN3 el valor del BIT3

digitalWrite(4, bits[4]);

digitalWrite(5, bits[5]);

digitalWrite(6, bits[6]);

// digitalWrite(7, bits[7]);//pon en el PIN3 el valor del BIT7

// delay(250);

digitalWrite(7, 1); //A3

delay(250);

digitalWrite(7, 0);//A3

}

Receptor:

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

int bits[6], inicio;

void setup()

{

for(int numPin = 0; numPin <=7; numPin++)

{

pinMode(numPin, INPUT);

}

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Key: ");

}

void loop()

{

inicio = digitalRead(7);

if(inicio == 1)

{

bits[0] = digitalRead(0);

bits[1] = digitalRead(1);

bits[2] = digitalRead(2);

bits[3] = digitalRead(3);

bits[4] = digitalRead(4);

bits[5] = digitalRead(5);

bits[6] = digitalRead(6);

//bits[7] = digitalRead(7);

lcd.setCursor(0,1);

conversion();

}

}

//---------------------------------------

void conversion()

{

int valorAscii = ( (bits[0]*1)+(bits[1]*2)+(bits[2]*4)+(bits[3]*8)+(bits[4]*16)+(bits[5]*32)+(bits[6]*64) );

char Ascii = valorAscii;

lcd.print(Ascii);

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se recordó cómo se programa en Arduino para ayudarnos en futuras prácticas.

Hubo algunas complicaciones en esta práctica, ya que nos encontrábamos en la problemática de cómo pasar dato por dato al otro Arduino. Para resolver este problema, se pasa a un arreglo cada bit del dato recibido y este arreglo se pasa al otro Arduino por medio de los cables que lo conectan y simplemente se muestra en la pantalla del segundo Arduino.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Acelerar un Motorreductor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un motorreductor.

2. Descripción

Ingresar un número por medio del teclado matricial, este número será la cantidad de segundos en el que el motorreductor deberá de ir acelerando, alcanzará su velocidad máxima y posteriormente disminuir la velocidad.

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'A'},

{'7', '8', '9', 'A'},

{'*', '0', '#', 'A'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//-------------------------------------------------------------------------------;

char tecla;

int contadorDeDigitos = 0;

String segundosEnString;

double segundosEnInt;

double segundosToMilisegundos;

//variables motores:

int in1 = 8; //pin 8

int in2 = 9; //pin 9

int enA = 10; //pin 10

void setup() {

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Digit sec: ");

}

void loop() {

esCero:

tecla = myKeypad.waitForKey();

if(tecla == '1' || tecla == '2' || tecla == '3' || tecla == '4' || tecla == '5' || tecla == '6' || tecla == '7' || tecla == '8' || tecla == '9' || tecla == '0'

&& contadorDeDigitos<2)

{

segundosEnString = segundosEnString + tecla;

int numLength = segundosEnString.length();

lcd.setCursor(15-numLength,1);

lcd.print(segundosEnString);

contadorDeDigitos++;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '*' && contadorDeDigitos >= 1)

{

segundosEnInt = segundosEnString.toInt();

if (segundosEnInt == 0)//protección en caso de que se haya presionado 0 solamente, si lo es regresa a que ingrese un dato

{

contadorDeDigitos--;

goto esCero;

}

segundosToMilisegundos = segundosEnInt * 1000;

funcionDeAvance(segundosToMilisegundos);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '#')

{

reboot();

}

}

void funcionDeAvance(double segundosRecibidos)

{

double terciaDeSegundos = (segundosRecibidos/3);

double cuartoDeSegundos = (terciaDeSegundos/4); //cuarta parte de la primer tercera parte

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Aumentando");

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 63);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 126);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 189);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 255);

lcd.clear();

lcd.print("Tope");

delay(terciaDeSegundos);

lcd.clear();

lcd.print("Disminuyendo");

analogWrite(enA, 255);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 189);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 126);

delay(cuartoDeSegundos);

analogWrite(enA, 63);

delay(cuartoDeSegundos);

reboot();

}

void reboot()

{

contadorDeDigitos = 0;

segundosEnString = ' ';

segundosEnInt = 0;

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

lcd.clear();

lcd.print("Digit sec: ");

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor fuera acelerando y llegara a su velocidad máxima en los segundos dados en el teclado matricial, se dividió el tiempo entre 3 para dividir el proceso en 3 fases, la primer fase indicaría cuando el motor está acelerando, la segunda fase sería cuando llega a su velocidad máxima y la tercer fase sería cuando la velocidad va disminuyendo. Cada una de esas fases se dividió entre 4, para las fases de acelerar y frenar, para que en cada uno de esos 4 momentos fuera aumentando la velocidad (en el caso de la fase de acelerar) o disminuyendo (en el caso de la fase de frenar).

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 2 | Nombre de la práctica: |  | Cambio de giro de un Motorreductor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un motorreductor.

2. Descripción

Ingresar un número por medio del teclado matricial, este número será la cantidad de veces que se efectuará un cambio en el motor, después de agregar dicho número, se pedirá que se ingresen un 1 (derecha), o 2 (izquierda), o un 3 (parar) la cantidad de veces que se determinó al inicio. Después de haber ingresado estas 3 opciones, el motor girará hacia donde se haya determinado.

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'A'},

{'7', '8', '9', 'A'},

{'*', '0', '#', 'A'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//------------------------------------------------------------------------------------

char tecla;

int contadorDeDigitos = 0;

String vecesEnString;

int vecesEnInt;

//variables motores:

int in1 = 8; //pin 8

int in2 = 9; //pin 9

int enA = 10; //pin 10

void setup() {

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Digit veces: ");

}

void loop() {

esCero:

tecla = myKeypad.waitForKey();

if(tecla == '1' || tecla == '2' || tecla == '3' || tecla == '4' || tecla == '5' || tecla == '6' || tecla == '7' || tecla == '8' || tecla == '9' || tecla == '0'

&& contadorDeDigitos < 2)

{

vecesEnString = vecesEnString + tecla;

int numLength = vecesEnString.length();

lcd.setCursor(15-numLength,1);

lcd.print(vecesEnString);

contadorDeDigitos++;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '*' && contadorDeDigitos >= 1)

{

vecesEnInt = vecesEnString.toInt();

if (vecesEnInt == 0) //protección en caso de que se haya presionado 0 solamente

{

contadorDeDigitos--;

goto esCero;

}

iniciarSecuencia(vecesEnInt);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '#')

{

reboot();

}

}

void iniciarSecuencia(int vecesRecibidas)

{

int secuencia[vecesRecibidas];

char teclaDeSecuencia;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("1-Der 2-Izq 3-Pa");

for(int contadorDeSecuencia = 1; contadorDeSecuencia <= vecesRecibidas; contadorDeSecuencia++)

{

noFueNumeroValido:

lcd.setCursor(0,1);

teclaDeSecuencia = myKeypad.waitForKey();

switch(teclaDeSecuencia)

{

case '1':

secuencia[contadorDeSecuencia] = 1;

break;

case '2':

secuencia[contadorDeSecuencia] = 2;

break;

case '3':

secuencia[contadorDeSecuencia] = 3;

break;

default:

lcd.print("no valido");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.print("1-Der 2-Izq 3-Pa");

goto noFueNumeroValido;

break;

}

}//FIN FOR CONTADORDESECUENCIA

for(int girarMotor = 1; girarMotor <= vecesRecibidas; girarMotor++)

{

if(secuencia[girarMotor]==1)

{

lcd.clear();

lcd.print("Derecha");

analogWrite(enA, 189);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

if(secuencia[girarMotor]==2)

{

lcd.clear();

lcd.print("Izquierda");

analogWrite(enA, 189);

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

delay(3000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

if(secuencia[girarMotor]==3)

{

lcd.clear();

lcd.print("Parar");

analogWrite(enA, 189);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

delay(3000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

}//FIN FOR GIRARMOTOR

reboot();

}//FIN FUNCION

void reboot()

{

contadorDeDigitos = 0;

vecesEnString = ' ';

vecesEnInt = 0;

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor fuera cambiando de dirección, se configuraron de distintas maneras las salidas in1 e in2. Por ejemplo, si se necesitaba que se moviera hacia la derecha in1 debía estar en LOW e in2 en HIGH, para moverse a la izquierda in1 debía estar en HIGH e in2 en LOW y para parar ambos deberían estar en LOW. Cada cambio duraba 3 segundos.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 3 | Nombre de la práctica: |  | Servomotor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un servomotor.

2. Descripción

Ingresar un número por medio del teclado matricial, este número será la cantidad de veces que se efectuará un giro en el servomotor, después de agregar dicho número, se pedirá que se ingresen ángulos (la cantidad de ángulos ingresados es igual al número ingresado al inicio). Posteriormente el servomotor se moverá a los ángulos que se ingresaron.

3. Código en C

#include <Servo.h>

#include <Keypad.h>

#include <LiquidCrystal.h>

const byte ROWS = 4; //N Filas

const byte COLS = 4; //N Filas

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','a'},

{'4','5','6','b'},

{'7','8','9','c'},

{'*','0','=','d'}

};

byte rowPins[ROWS] = {38, 40, 42, 44};

byte colPins[COLS] = {46, 48, 50, 52};

String num;

int cont = 1,cont2=1 , comp;

int grado[15];

boolean flag = true, flag2 = true, flag3 = false;

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //Inicializar KEYPAD

// Declaramos la variable para controlar el servo

Servo servoMotor;

void setup() {

lcd.begin(16,2);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Servomotor");

delay (3000);

lcd.clear();

// Iniciamos el servo para que empiece a trabajar con el pin 9

servoMotor.attach(9);

}

void loop() {

if(flag2 == true){iniciar();}

if(flag3 == true){angulos();}

}

void motor(){

for(int i = 1; i <= comp; i++)

{

servoMotor.write(grado[i]);

delay(3000);

}

}

void iniciar(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Veces: ");

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY && (key=='1' || key=='2' || key=='3' || key=='4' || key=='5' || key=='6' || key=='7' || key=='8' || key=='9' || key=='0'))

{

num = num + key;

int numLength = num.length();

lcd.setCursor(15-numLength,0);

lcd.print(num);

}

if (key !=NO_KEY && key == '=')

{

comp = num.toInt();

flag2 = false;

flag3 = true;

num = "";

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(comp);

lcd.clear();

}

if(key !=NO_KEY && key == '*')

{

lcd.clear();

num = "";

flag = true;

comp = 0;

cont = 1;

cont2 = 1;

}

}

void angulos(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Angulo ");

lcd.print(cont2);

lcd.print(": ");

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY && (key=='1' || key=='2' || key=='3' || key=='4' || key=='5' || key=='6' || key=='7' || key=='8' || key=='9' || key=='0'))

{

num = num + key;

int numLength = num.length();

lcd.setCursor(15-numLength,0);

lcd.print(num);

}

if (key !=NO_KEY && key == '=')

{

if(cont == comp)

{

grado[cont] = num.toInt();

flag = false;

}

if(flag == true)

{

grado[cont] = num.toInt();

cont++;

cont2++;

num = "";

lcd.setCursor(12,0);

lcd.print("    ");

}

if(flag == false)

{

motor();

flag3 = false;

}

}

if(key !=NO_KEY && key == '*')

{

lcd.clear();

num = "";

flag = true;

comp = 0;

cont = 1;

cont = 2;

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el servomotor fuera cambiando de ángulos, los ángulos que se van ingresando se van guardando en un arreglo, cuando la cantidad de ángulos es igual a la cantidad de veces que se determinó al inicio que se efectuará un cambio, el arreglo con los ángulos guardados se manda a una función que hace que se mueva el servomotor con esta instrucción “servoMotor.write(grado[i])”, cada cambio se hace en 3 segundos.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 4 | Nombre de la práctica: |  | Detector de colores y controlador de motor |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un detector de colores.

2. Descripción

Hacer que un motor actúe de diferentes maneras dependiendo del color que se le ponga enfrente al detector de colores.

- Rápido (Rojo)

- Lento (Azul)

- Frenar (Verde)

- Acelerar (Morado)

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

const int s0 = 1;

const int s1 = 2;

const int s2 = 3;

const int s3 = 4;

const int out = 5;

boolean moradito=false;

int rojo = 0;

int verde = 0;

int azul = 0;

//SENSOR/////////////////

int in1 = 6; //pin 6

int in2 = 7; //pin 7

int enA = 8; //pin PWM AHH

//MOTOR/////////////////

void setup() {

pinMode(s0,OUTPUT);

pinMode(s1,OUTPUT);

pinMode(s2,OUTPUT);

pinMode(s3,OUTPUT);

pinMode(out,INPUT);

digitalWrite(s0,HIGH);

digitalWrite(s1,HIGH);

///////////////SENSOR///////////

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

///////////////SOLENOIDE////////

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

}

void loop(){

color();

Serial.print(" ");

Serial.print(rojo, DEC);

Serial.print(" ");

Serial.print(verde, DEC);

Serial.print(" ");

Serial.print(azul, DEC);

if (rojo > azul && azul < verde && azul > 10 && verde > 25)

{

moradito=false;

lcd.clear();

lcd.print("No color");

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

analogWrite(enA, 0);

}

if (rojo < azul && verde > azul && rojo < 35)  //rojo motor rapido

{

moradito=false;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Rojo: rapido");

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

analogWrite(enA, 255);

delay(5000);

}

if (azul < rojo && azul < verde && verde < rojo)//azul

{

moradito=false;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Azul: lento");

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

analogWrite(enA, 100);

delay(250);

}

if (rojo > verde && azul > verde )  //verde

{

moradito=false;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Verde: Freno");

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

analogWrite(enA, 0);

delay(250);

}

if (rojo < verde && azul < verde && rojo < 15 && rojo > 7)  //morado

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Morado: Acelerar");

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

if(!moradito)

{

for(int i=10; i<256; i+=20)

{

analogWrite(enA, i);

delay(500);

}

moradito=true;

}

else

{

analogWrite(enA, 255);

}

/*

analogWrite(enA, 63);

delay(50);

analogWrite(enA, 126);

delay(50);

analogWrite(enA, 189);

delay(50);

analogWrite(enA, 255);

delay(50);

*/

}

Serial.println(" ");

delay(1000);

}

void color()

{

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

rojo = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

digitalWrite(s3, HIGH);

azul = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

digitalWrite(s2, HIGH);

verde = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

delay(1000);

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor hiciera ciertas acciones al detectar ciertos colores, tuvimos que ajustar cómo detecta los diversos colores, es decir, para que se lograra detectar el morado, primero tuvimos que poner el color morado frente al detector y ver los valores que arrojaba el detector, y hacer una condición que se adaptara a este. Se debía hacer exactamente lo mismo en cada color.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 5 | Nombre de la práctica: |  | Separador de objetos |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un detector de colores utilizando servomotores.

2. Descripción

Hacer una máquina que separe objetos de tres diferentes colores con ayuda de servomotores que actúen de diferentes maneras dependiendo del color del objeto que se le ponga enfrente al detector de colores.

3. Código en C

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(22, 24, 26, 28, 30, 32);

Servo topMotor;

Servo botMotor;

//Sensor de color//////////////

const int s0 = 1;

const int s1 = 2;

const int s2 = 3;

const int s3 = 4;

const int out = 5;

int rojo = 0;

int verde = 0;

int azul = 0;

////////////////////////////////

void setup() {

//pines del servo

topMotor.attach(9);

botMotor.attach(10);

//pines del sensor

pinMode(s0,OUTPUT);

pinMode(s1,OUTPUT);

pinMode(s2,OUTPUT);

pinMode(s3,OUTPUT);

pinMode(out,INPUT);

digitalWrite(s0,HIGH);

digitalWrite(s1,HIGH);

//pos la pantalla, menso

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("xd");

//inicializar posición de servomotores

topMotor.write(0);

delay(500);

botMotor.write(0);

delay(500);

}

void loop() {

reinicio:

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Escaneo:");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("3");

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("2");

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("1");

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("0");

color(); //lectura de color

delay(150);

bool compNoColor = comprobarNoColor(); //false significa que detectó un color, true que no detectó color

delay(250);

if( !compNoColor  )

{

bool compRojo  = comprobarRojo();

bool compVerde = comprobarVerde();

bool compAzul  = comprobarAzul();

if(compRojo) //si detecta Rojo

{

moverBotMotor(30); //Mueve el conducto a 30°

moverTopMotor();   //Arroja la pieza color rojo al conducto

}

if(compVerde)//si detecta Verde

{

moverBotMotor(90); //Mueve el conducto a 90°

moverTopMotor();   //Arroja la pieza color verde al conducto

}

if(compAzul)//si detecta Azul

{

moverBotMotor(150); //Mueve el conducto a 150°

moverTopMotor();    //Arroja la pieza color azul al conducto

}

}

else

{

goto reinicio; //si no identificó color, a la etiqueta de reinicio para empezar otro escaneo de colores

}

}

//Lectura de colores///////////////////////////////////////////

void color()

{

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

rojo = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

digitalWrite(s3, HIGH);

azul = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

digitalWrite(s2, HIGH);

verde = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

//////////////////////////////////////////////////////////////

Serial.print(rojo, DEC);

Serial.print(" ");

Serial.print(verde, DEC);

Serial.print(" ");

Serial.print(azul, DEC);

Serial.println(" ");

}

//--comprobación de colores----------------------------------------

bool comprobarNoColor()

{

if (rojo < verde && azul < verde && azul > 10)

{

lcd.clear();

lcd.print("No color");

Serial.println("No color");

return true;

}

return false;

}

//-----------------------------------------------------------------Rojo

bool comprobarRojo()

{

if (rojo < azul && verde > azul && rojo < 35)

{

lcd.clear();

lcd.print("Rojo");

Serial.println("Rojo");

return  true;

}

return false;

}

//-----------------------------------------------------------------Verde

bool comprobarVerde()

{

if (rojo > verde && azul > verde )

{

lcd.clear();

lcd.println("Verde");

Serial.println("Verde");

return true;

}

return false;

}

//----------------------------------------------------------------Azul

bool comprobarAzul()

{

if (azul < rojo && azul < verde && verde < rojo)

{

lcd.clear();

lcd.println("Azul");

Serial.println("Azul");

return true;

}

return false;

}

//*************************************Mover motores********************

void moverTopMotor()

{

for(int i = 1; i <= 180; i++)

{

topMotor.write(i);

delay(2);

}

delay(500);

for(int i = 180; i >= 0; i++)

{

topMotor.write(i);

delay(2);

}

delay(500);

}

//***********************************************************************

void moverBotMotor(int grados)

{

botMotor.write(grados);

delay(500);

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor hiciera ciertas acciones al detectar ciertos colores, tuvimos que ajustar cómo detecta los 3 colores, es decir, para que se lograra detectar el rojo, primero tuvimos que poner el color rojo frente al detector y ver los valores que arrojaba el detector, y hacer una condición que se adaptara a este. Se debía hacer exactamente lo mismo en cada color.

Respecto a los servomotores, estos se activaban de diferentes maneras gracias al color que se detectaba, así uno de ellos movía la rampa a cierto ángulo, mientras el otro aventaba el objeto a la rampa para que cayeran en diferentes lugares.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 6 | Nombre de la práctica: |  | Motor a pasos |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un motor a pasos.

2. Descripción

Ingresar un número con el teclado matricial que significará la cantidad de veces que el motor a pasos efectuará un cambio, posteriormente se deberán ingresar las opciones de números del 1 o 2, la cantidad de veces que se determinó al inicio. El 1 significa Derecha y el 2 Izquierda. El motor a pasos deberá realizar la cantidad de acciones determinadas.

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'A'},

{'7', '8', '9', 'A'},

{'*', '0', '#', 'A'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36}; //A0, A1 PARA ARDUINO UNO

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//------------------------------------------------------------------------------------

char tecla;

int contadorDeDigitos = 0;

String vecesEnString;

int vecesEnInt;

int Steps = 0;

int veces=100;

boolean Direction = true;

#define IN1  12

#define IN2  11

#define IN3  10

#define IN4  9

int Paso [ 8 ][ 4 ] = //array de motor a pasos usando medios pasos

{   {1, 0, 0, 0},

{1, 1, 0, 0},

{0, 1, 0, 0},

{0, 1, 1, 0},

{0, 0, 1, 0},

{0, 0, 1, 1},

{0, 0, 0, 1},

{1, 0, 0, 1}

};

void setup() {

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Digit veces: ");

}

void loop() {

esCero:

tecla = myKeypad.waitForKey();

if(tecla == '1' || tecla == '2' || tecla == '3' || tecla == '4' || tecla == '5' || tecla == '6' || tecla == '7' || tecla == '8' || tecla == '9' || tecla == '0'

&& contadorDeDigitos < 2)

{

vecesEnString = vecesEnString + tecla;

int numLength = vecesEnString.length();

lcd.setCursor(15-numLength,1);

lcd.print(vecesEnString);

contadorDeDigitos++;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '*' && contadorDeDigitos >= 1)

{

vecesEnInt = vecesEnString.toInt();

if (vecesEnInt == 0) //protección en caso de que se haya presionado 0 solamente

{

contadorDeDigitos--;

goto esCero;

}

iniciarSecuencia(vecesEnInt);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if(tecla == '#')

{

reboot();

}

}//fin loop

void iniciarSecuencia(int vecesRecibidas)

{

int Veces=0;

int secuencia[vecesRecibidas*100];

char teclaDeSecuencia;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("1-Der 2-Izq");

for(int contadorDeSecuencia = 1; contadorDeSecuencia <= vecesRecibidas; contadorDeSecuencia++)

{

noFueNumeroValido:

lcd.setCursor(0,1);

teclaDeSecuencia = myKeypad.waitForKey();

switch(teclaDeSecuencia)

{

case '1':

for(int i=0; i<100; i++)

{

secuencia[Veces] = 1;

Veces++;

}

break;

case '2':

for(int i=0; i<100; i++)

{

secuencia[Veces] = 2;

Veces++;

}

break;

default:

lcd.print("no valido");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.print("1-Der 2-Izq");

goto noFueNumeroValido;

break;

}

}//FIN FOR CONTADORDESECUENCIA

for(int girarMotor = 1; girarMotor <= vecesRecibidas*100; girarMotor++)

{

if(secuencia[girarMotor]==1)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Paso: ");

lcd.print(girarMotor);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Derecha");

Direction = true;

for(int i=0; i<=7; i++){

stepper();

delay(5);

}

}

if(secuencia[girarMotor]==2)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Paso: ");

lcd.print(girarMotor);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Izquierda");

Direction = false;

for(int i=0; i<=7; i++){

stepper();

delay(5);

}

}

veces++;

}//FIN FOR GIRARMOTOR

reboot();

}//FIN FUNCION

void reboot()

{

contadorDeDigitos = 0;

vecesEnString = ' ';

vecesEnInt = 0;

Steps = 0;

Direction = true;

}

void stepper()            //Avanza un paso

{

digitalWrite( IN1, Paso[Steps][ 0] );

digitalWrite( IN2, Paso[Steps][ 1] );

digitalWrite( IN3, Paso[Steps][ 2] );

digitalWrite( IN4, Paso[Steps][ 3] );

SetDirection();

}

void SetDirection()

{

if(Direction)

Steps++;

else

Steps--;

Steps = ( Steps + 7 ) % 7 ;

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que el motor a pasos fuera a la dirección determinada se tuvo que guardar las acciones que se ingresaban (izquierda o derecha) en un arreglo. Posteriormente se verifica cada una de las posiciones del arreglo y si va hacia la derecha hará que se recorra de forma normal una matriz que está configurada para dar un paso, si va hacia la izquierda hará que recorra en retroceso esa misma matriz.

Hubo problemas al realizar la práctica, ya que los pasos que daba el motor apenas eran notables, ya que estaba configurado a medio paso. Para resolver eso hicimos que diera más pasos por cada paso ingresado por el usuario.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 7 | Nombre de la práctica: |  | Detector de color |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un detector de colores.

2. Descripción

Utilizar 2 colores para que prendan y apaguen un foco.

- Azul (Apaga)

- Verde (Enciende)

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

const int s0 = 1;

const int s1 = 2;

const int s2 = 3;

const int s3 = 4;

const int out = 5;

const int rel= 6;

int rojo = 0;

int verde = 0;

int azul = 0;

bool encendido = false;

void setup(){

pinMode(s0,OUTPUT);

pinMode(s1,OUTPUT);

pinMode(s2,OUTPUT);

pinMode(s3,OUTPUT);

pinMode(rel, OUTPUT);

pinMode(out,INPUT);

digitalWrite(s0,HIGH);

digitalWrite(s1,HIGH);

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

}

void loop(){

color();

if (rojo < azul && verde > azul && rojo < 35

&& encendido == false)  //rojo enciende el foco

{

}

if (azul < rojo && azul < verde && verde < rojo

&& encendido == true)//azul apaga el foco

{

lcd.clear();

lcd.println("Azul: foco off");

encendido = false;

digitalWrite(rel, HIGH); //apaga el foco

}

if (rojo > verde && azul > verde )

{

lcd.clear();

lcd.println("v: foco on");

encendido = true;

digitalWrite(rel, LOW); //enciende foco

}

delay(1000);

}

void color()

{

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

rojo = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(rojo, DEC);

digitalWrite(s3, HIGH);

azul = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(azul, DEC);

digitalWrite(s2, HIGH);

verde = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(verde, DEC);

Serial.println("////////////////");

delay(1000);

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que se detecten los colores se tiene que ajustar los colores en unas condiciones, es decir, primero se debe ver qué valores se detectan cuando hay un color frente al detector de colores, posteriormente se debe condicionar los valores determinando los valores resultantes, y se debe repetir el proceso con cada uno de estos colores.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Primer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 8 | Nombre de la práctica: |  | Detector de color y Solenoide |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 18/03/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo controlar un detector de colores y un solenoide.

2. Descripción

Utilizar 2 colores para activar y desactivar un solenoide.

- Rojo (Desactiva)

- Morado (Activa)

3. Código en C

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(48, 46, 44, 42, 40, 38);

const int s0 = 1;

const int s1 = 2;

const int s2 = 3;

const int s3 = 4;

const int out = 5;

int rojo = 0;

int verde = 0;

int azul = 0;

//SENSOR/////////////////

int in1 = 6; //pin 6

int in2 = 7; //pin 7

int enA = 8; //pin PWM AHH

//MOTOR/////////////////

void setup() {

pinMode(s0,OUTPUT);

pinMode(s1,OUTPUT);

pinMode(s2,OUTPUT);

pinMode(s3,OUTPUT);

pinMode(out,INPUT);

digitalWrite(s0,HIGH);

digitalWrite(s1,HIGH);

///////////////SENSOR///////////

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

///////////////SOLENOIDE////////

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

}

void loop(){

color();

Serial.print(" ");

Serial.print(rojo, DEC);

Serial.print(" ");

Serial.print(verde, DEC);

Serial.print(" ");

Serial.print(azul, DEC);

if (rojo < verde && azul < verde && azul > 10)

{

lcd.clear();

lcd.print("No color");

}

if (rojo < azul && verde > azul && rojo < 35)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Rojo: off");

Serial.print("rojo");

analogWrite(enA, 255);

digitalWrite(in1, 0);

digitalWrite(in2, 1);

delay(250);

}

if (rojo < verde && azul < verde && azul<10 )

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Morado: on");

Serial.print("morado");

analogWrite(enA, 255);

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

delay(5000);

}

Serial.println(" ");

delay(1000);

}

void color()

{

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

rojo = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

digitalWrite(s3, HIGH);

azul = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

digitalWrite(s2, HIGH);

verde = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

delay(1000);

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para hacer que se detecten los colores se tiene que ajustar los colores en unas condiciones, es decir, primero se debe ver qué valores se detectan cuando hay un color frente al detector de colores, posteriormente se debe condicionar los valores determinando los valores resultantes, y se debe repetir el proceso con cada uno de estos colores.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Comunicación serial |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender qué es la comunicación serial.

2. Descripción

Utilizar un PIC16F877A y un LM35 para medir la temperatura y por medio de la comunicación serial mostrar dicha temperatura en una pantalla lcd a 5 metros de distancia.

3. Código en C

Código del Arduino

#include<LiquidCrystal.h> //Libreria para el LCD

LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);//Inicializacion de la pantalla

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16, 2);//Se inicializa la pantalla

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Temp :");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if(Serial.available()){

int dato = Serial.read();

lcd.setCursor(7,0);

lcd.print(dato);

lcd.print("   ");

}

}

Código del PIC

unsigned int temp_res, temp;

char txt;

void main() {

TRISA  = 0xFF;              // PORTA is input

ADC_Init();

UART1_Init(9600);

UART1_Write_Text("Start");

UART1_Write(10);

UART1_Write(13);

while(1){

temp_res = ADC_Read(0);   // Get 10-bit results of AD conversion

temp=Bcd2Dec16(temp_res);

UART1_Write(temp);       // and send data via UART

delay_ms(1000);

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

Para la realización de esta práctica se tuvo que recordar temas vistos con anterioridad para utilizar el pic, además de que se comprendió el tema de UART.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 2 | Nombre de la práctica: |  | I2C |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en realizar un programa que realice la comunicación I2C.

2. Descripción

Utilizar tres Arduinos, uno de ellos será el maestro y los otros dos serán los esclavos, el maestro podrá enviar datos a cualquiera de los esclavos (podrá elegir a cuál esclavo enviarlo) y posteriormente los esclavos mostrarán el dato enviado a través de una pantalla LCD

3. Código en C

Maestro:

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

#include <Keypad.h>

const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad

const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad

char keymap[numRows][numCols]=

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'E', '0', 'F', 'D'}

};

byte rowPins[numRows] = {22,24,26,28};

byte colPins[numCols]= {30,32,34,36};

Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

//-------------------------------------------------------------------------------;

char tecla;

#include <Wire.h>

int slaveId = 0 ;

void setup() {

Serial.begin( 9600 ) ;

while ( !Serial ) ;

Wire.begin() ;

lcd.begin(16,2);

lcd.home();

lcd.print("Slv 1: 1, Slv 2: 2");

}

void loop() {

tecla = myKeypad.waitForKey();

lcd.print(tecla);

switch ( tecla ) {

case '1' :

slaveId = 1 ;

lcd.println( " Conectado slave1" ) ;

lcd.clear();

lcd.println(" Envie un dato") ;

tecla = myKeypad.waitForKey();

return ;

case '2' :

slaveId = 2 ;

lcd.println( " Conectado slave2" ) ;

lcd.clear();

lcd.println(" Envie un dato") ;

tecla = myKeypad.waitForKey();

return ;

}

if ( slaveId == 1 ) {

Wire.beginTransmission( slaveId ) ;

lcd.clear();

lcd.print("Slave 1: ");

lcd.print(tecla);

int n = tecla;

Wire.write( n ) ;

Wire.endTransmission() ;

}

if ( slaveId == 2 ) {

Wire.beginTransmission( slaveId ) ;

lcd.clear();

lcd.print("Slave 2: ");

lcd.print(tecla);

int n = tecla;

Wire.write( n ) ;

Wire.endTransmission() ;

}

}

Slave

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

void setup() {

Serial.begin( 9600 ) ;

while ( !Serial ) ;

//Sólo cambiar el valor de slaveID por 1 o 2 según sea el slave a programar

int slaveId = 2 ;

Wire.begin( slaveId ) ;

}

void loop() {

Wire.onReceive( onWireReceive ) ;

}

void onWireReceive( int howMany ) {

while ( Wire.available() ) {

int ch = Wire.read() ;

char xd = ch;

Serial.print(xd);

lcd.print( xd ) ;

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se comprendió el tema de I2C, al mandar un mensaje desde el Arduino que funcionaba como maestro hasta los Arduinos que funcionaban como esclavos.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 3 | Nombre de la práctica: |  | Wifi o Ethernet |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en realizar un programa que maneje un módulo Wifi o Ethernet.

2. Descripción

Hacer una página con botones que enciendan un foco, un servomotor y un solenoide.

3. Código en C

#include <SPI.h>

#include <Ethernet.h>

#include <Servo.h>

Servo microservo;

int pos = 0;

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //Direccion Fisica MAC

byte ip[] = { 192, 168, 0, 105 };                       // IP Local que usted debe configurar

byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 };                   // Puerta de enlace

byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                  //Mascara de Sub Red

EthernetServer server(80);                             //Se usa el puerto 80 del servidor

String readString;

void setup() {

Serial.begin(9600);  // Inicializa el puerto serial

while (!Serial) {   // Espera a que el puerto serial sea conectado, Solo necesario para el Leonardo

;

}

pinMode(2,OUTPUT);        // Se configura como salidas los puertos del 2 al 6

pinMode(3,OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

pinMode(5,OUTPUT);

pinMode(6,OUTPUT);

microservo.attach(7);  // Se configura como Servo el Puerto 7

Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); // Inicializa la conexion Ethernet y el servidor

server.begin();

Serial.print("El Servidor es: ");

Serial.println(Ethernet.localIP());    // Imprime la direccion IP Local

}

void loop() {

// Crea una conexion Cliente

EthernetClient client = server.available();

if (client) {

while (client.connected()) {

if (client.available()) {

char c = client.read();

//Lee caracter por caracter HTTP

if (readString.length() < 100) {

//Almacena los caracteres a un String

readString += c;

}

// si el requerimiento HTTP fue finalizado

if (c == '\n') {

Serial.println(readString); //Imprime en el monitor serial

client.println("HTTP/1.1 200 OK");           //envia una nueva pagina en codigo HTML

client.println("Content-Type: text/html");

client.println();

client.println("<HTML>");

client.println("<HEAD>");

client.println("<TITLE>Ethernet Arduino</TITLE>");

client.println("</HEAD>");

client.println("<BODY>");

client.println("<hr />");

client.println("<H1>Arduino Ethernet Shield</H1>");

client.println("<br />");

client.println("<H2>Control on/off 2-6  Servo 7</H2>");

client.println("<br />");

client.println("<a href=\"/?button2on\"\"> Encender Foco(pin2)</a> ");           // construye en la pagina cada uno de los botones

client.println(" | | | ");

client.println("<a href=\"/?button2off\"\"> Apagar Foco </a><br /> ");

client.println("<br />");

client.println("<br />");

client.println("<a href=\"/?button3on\"\"> Encender Pin3</a> ");

client.println(" | | | ");

client.println("<a href=\"/?button3off\"\"> Apagar Pin3</a><br /> ");

client.println("<br />");

client.println("<br />");

client.println("<a href=\"/?button4on\"\"> Encender Pin4</a> ");

client.println(" | | | ");

client.println("<a href=\"/?button4off\"\"> Apagar Pin4</a><br /> ");

client.println("<br />");

client.println("<br />");

client.println("<a href=\"/?button5on\"\"> Encender Pin5</a>");

client.println(" | | | ");

client.println("<a href=\"/?button5off\"\"> Apagar Pin5</a><br />");

client.println("<br />");

client.println("<br />");

client.println("<a href=\"/?button6on\"\"> Encender Pin6</a> ");

client.println(" | | | ");

client.println("<a href=\"/?button6off\"\"> Apagar Pin6</a><br /> ");

client.println("<br />");

client.println("<br />");

client.println("<a href=\"/?left\"\">Girar  Izq Pin7</a>");

client.println(" | | | ");

client.println("<a href=\"/?right\"\">Girar Der Pin7</a><br />");

client.println("<hr />");

client.println("<p>Jogio Mariana Dieguitoperro</p>");

client.println("<br />");

client.println("</BODY>");

client.println("</HTML>");

delay(1);

//detiene el cliente servidor

client.stop();

//control del arduino si un boton es presionado

if (readString.indexOf("?button2on") >0){

digitalWrite(2, LOW);

}

if (readString.indexOf("?button2off") >0){

digitalWrite(2, HIGH);

}

if (readString.indexOf("?button3on") >0){

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH); //combinacion para avanzar

}

if (readString.indexOf("?button3off") >0){

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW); //combinacion para avanzar

}

/* if (readString.indexOf("?button4on") >0){

digitalWrite(4, HIGH);

}

if (readString.indexOf("?button4off") >0){

digitalWrite(4, LOW);

}

if (readString.indexOf("?button5on") >0){

digitalWrite(5, HIGH);

}

if (readString.indexOf("?button5off") >0){

digitalWrite(5, LOW);

}

*/

if (readString.indexOf("?button6on") >0){

digitalWrite(6, HIGH);

}

if (readString.indexOf("?button6off") >0){

digitalWrite(6, LOW);

}

if (readString.indexOf("?left") >0){

for(pos = 0; pos < 180; pos += 3)  // Giro de 0 a 180 grados

{

microservo.write(pos);

delay(15);                       // Espera 15 ms para que el servo llege a la posicion

}

}

if (readString.indexOf("?right") >0){

for(pos = 180; pos>=1; pos-=3)     //Giro de 180 a 0 grados

{

microservo.write(pos);

delay(15);                       // Espera 15 ms para que el servo llege a la posicion

}

}

// Limpia el String(Cadena de Caracteres para una nueva lectura

readString="";

}

}

}

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

Se comprendió el funcionamiento de cómo manejar un módulo Ethernet para hacer funcionar diversos dispositivos, es interesante ver estos temas para comprender un poco los temas de automatización e internet de las cosas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 4 | Nombre de la práctica: |  | Bluetooth |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en realizar un programa que maneje un módulo Bluetooth.

2. Descripción

Hacer una lámpara con leds RGB.

3. Código en C

#define redPin 6

#define greenPin 3

#define bluePin 5

void setup()

{

//Serial setup

Serial.begin(9600);

Serial.println("-Bluetooth-");

pinMode(4, OUTPUT);

digitalWrite(4,HIGH);

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT);

pinMode(bluePin, OUTPUT);

setColor(255, 0, 0);

delay(500);

setColor(0, 255, 0);

delay(500);

setColor(0, 0, 255);

delay(500);

setColor(255, 255, 255);

}

void loop()

{

while (Serial.available() > 0)

{

int redInt = Serial.parseInt();

int greenInt = Serial.parseInt();

int blueInt = Serial.parseInt();

redInt = constrain(redInt, 0, 255);

greenInt = constrain(greenInt, 0, 255);

blueInt = constrain(blueInt, 0, 255);

if (Serial.available() > 0)

{

setColor(redInt, greenInt, blueInt);

Serial.print("Red: ");

Serial.print(redInt);

Serial.print(" Green: ");

Serial.print(greenInt);

Serial.print(" Blue: ");

Serial.print(blueInt);

Serial.println();

Serial.flush();

}

}

}

void setColor(int red, int green, int blue)

{

analogWrite(redPin, red);

analogWrite(greenPin, green);

analogWrite(bluePin, blue);

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aprendió a manejar un módulo Bluetooth para escoger los colores que aparecerían en los leds rgb.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 5 | Nombre de la práctica: |  | Radiofrecuencia |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 16/05/19 |

1. Objetivo

Esta actividad consiste en aprender cómo funciona la radiofrecuencia para mover un motor en tres velocidades.

2. Descripción

Mover un motor a CD en 3 velocidades.

3. Código en C

Emisor:

#include <VirtualWire.h>

#include <Keypad.h>

const byte filas = 4;//Filas del teclado

const byte colums = 4;//Columnas del teclado

char keys [filas][colums] =//Define las teclas

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

byte fPins[filas] = {4,5,6,7};//Pines de conexion de las filas

byte cPins[colums] = {8,9,10,11};//Pines de conexion de las columnas

//Inicializacion del teclado

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), fPins, cPins, filas, colums);

char key = NULL;

const int RF= 2;//Pin de conexion

void setup(){

Serial.begin(9600);

// Se inicializa el RF

vw_setup(2000); // velocidad: Bits per segundo

vw_set_tx_pin(RF); //Pin como salida para el RF

}

void loop(){

key = keypad.getKey();

if(key!= NO_KEY){

char data[1];

data[0]=key;

//Enviamos el carácter recibido al RF

vw_send((uint8_t*)data,sizeof(data));

vw_wait_tx();

Serial.println(key);

}

delay(200);

}

Receptor:

#include <VirtualWire.h>

#include<LiquidCrystal.h> //Libreria para el LCD

LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);//Inicializacion de la pantalla

const int IN4 = 7;

const int IN3 = 6;

const int ENB = 5;

const int RF= 2;//Pin de conexion

void setup() {

// Se inicializa el RF

vw_setup(2000);  // velocidad: Bits per segundo

vw_set_rx_pin(RF);  //Pin como entrada del RF

vw_rx_start();       // Se inicia como receptor

//Asignacion de pines de control para motor

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

//Asignacion valores iniciales a los pines

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENB, 100);

lcd.begin(16, 2);//Se inicializa la pantalla

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Dato :");

}

void loop(){

uint8_t dato;

uint8_t datoleng = 1;

//verificamos si hay un dato valido en el RF

if (vw_get_message(&dato, &datoleng)){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Dato :");

lcd.print((char)dato);

if ((char)dato == '0'){//Motor apagado

analogWrite(ENB, 0);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Motor apagado");

}

else if ((char)dato == 'A'){//Velocidad 1

analogWrite(ENB, 85);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Velocidad 1  ");

}

else if ((char)dato == '4'){//Velocidad 2

analogWrite(ENB, 170);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Velocidad 2  ");

}

else if((char)dato == 'B'){//Velocidad 3

analogWrite(ENB,255 );

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Velocidad 3  ");

}

else {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("             ");

}

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aprendió cómo funciona la radiofrecuencia para intentar mover un motor en tres diferentes velocidades.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Segundo parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 6 | Nombre de la práctica: |  | Avance del proyecto |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 17/05/19 |

1. Objetivo

Mostrar un adelanto del proyecto que se entregará en el tercer parcial.

2. Descripción

Armar y hacer que se mueva el robot con Bluetooth, radiofrecuencia o wifi.

3. Código en C

//variables motores:

int in1 = 8; //pin 8

int in2 = 9; //pin 9

//int enA = 10; //pin 10

int in3 = 10;

int in4 = 11;

int estado=0;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

}

void loop(){

if(Serial.available()>0){

estado = Serial.read();

Serial.print(estado + " ");

}

if (estado =='1'){

//AVANZAR

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

}

if(estado=='2'){

//ATRAS

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

}

if(estado=='3'){

//DERECHA

}

if(estado=='4'){

//IZQUIERDA

}

if(estado=='6'){

//PARAR

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

Esta práctica fue nuestro adelanto de nuestro proyecto final de esta materia. Es satisfactorio ver cómo funciona el robot con los temas aprendidos en este parcial.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3808DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Tercer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Control de fase de potencia (Foco Carro 8 niveles) con comunicación serie |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vazquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/06/19 |

1. Objetivo

Gestionar un control de fase con Arduino y una comunicación serial en corriente directa.

2. Descripción

Utilizando dos Arduinos comunicados por serie, se gestionará la intensidad de un foco de carro (corriente directa) en 8 niveles diferentes. El Arduino emisor contará con un teclado matricial para que el usuario ingrese los datos y una pantalla LCD para monitorear los mismos. El Arduino receptor recibirá los datos y los interpretará para controlar un circuito de control de fase de potencia conectado al foco de carro.

3. Código

Emisor:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Keypad.h>

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

//Codigo necesario para leer teclado

const byte filas = 4;

const byte columnas = 4;

byte pinesFilas[filas] = {14, 15, 16, 17};

byte pinesColumnas[columnas] = {18, 19, 20, 21};

char matrizTeclado[filas][columnas] = {

{'1', '2', '3', ' '},

{'4', '5', '6', ' '},

{'7', '8', '9', ' '},

{'*', '0', '#', ' '}

};

Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(matrizTeclado), pinesFilas, pinesColumnas, filas, columnas);

//Codigo necesario para leer teclado

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.home();

lcd.print("BOOM");

Serial.begin(9600);

delay(500);

}

void loop() {

lcd.clear();

char tecla = teclado.getKey();

while(tecla != '*'){

lcd.print("Nivel:");

lcd.setCursor(0, 1);

int potencia = obtenerNumero();

lcd.clear();

Serial.write(potencia);

}

}

int obtenerNumero() {

int num = 0;

char tecla = teclado.waitForKey();

while (tecla != '#') {

switch (tecla) {

case '1':

num = 1;

lcd.print(tecla);

break;

case '2':

num = 2;

lcd.print(tecla);

break;

case '3':

num = 3;

lcd.print(tecla);

break;

case '4':

num = 4;

lcd.print(tecla);

break;

}

tecla = teclado.getKey();

}

return num;

}

Receptor:

int pin = 9;

int val = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pin,OUTPUT);

digitalWrite(pin,HIGH);

}

int x=0;

void loop() {

if(Serial.available()>0){

delay(100);

x = Serial.read();

}

Serial.print(x);

if(x==0){

analogWrite(pin,0);

Serial.print(x);

}else if(x==1){

analogWrite(pin,63);

Serial.print(x);

}else if(x==2){

analogWrite(pin,126);

Serial.print(x);

}else if(x==3){

analogWrite(pin,189);

Serial.print(x);

}else if(x==4){

analogWrite(pin,255);

Serial.print(x);

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aplicó la comunicación serial entre Arduinos por ser la más fácil de programar, implementar y monitorear. El Arduino 1 funcionó como emisor y a la vez como monitor antes de enviar un dato, por otra parte, Arduino 2 cumplió la función de receptor de datos, se programaron 8 casos (niveles de intensidad) según el dato recibido, cada uno de estos casos hacía referencia a un valor diferente de PWM, valor utilizado para interactuar en el circuito de control de fases.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3808DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Tercer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 2 | Nombre de la práctica: |  | Control de paso por cero (Foco CA 8 niveles) con comunicación serie |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vazquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/06/19 |

1. Objetivo

Gestionar un control de fase con Arduino y una comunicación serial en corriente alterna.

2. Descripción

Utilizando dos Arduinos comunicados por serie, se gestionará la intensidad de un foco de corriente alterna (127v) en 8 niveles diferentes. El Arduino emisor contará con un teclado matricial para que el usuario ingrese los datos y una pantalla LCD para monitorear los mismos. El Arduino receptor recibirá los datos y los interpretará para controlar un circuito de control de paso por cero (módulo dimmer) conectado a un foco convencional de CA.

3. Código

Emisor:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Keypad.h>

const byte filas = 4;//Filas del teclado

const byte colums = 4;//Columnas del teclado

char keys [filas][colums] =//Define las teclas

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

byte fPins[filas] = {14, 15, 16, 17};//Pines de conexion de las filas

byte cPins[colums] = {18, 19, 20, 21};//Pines de conexion de las columnas

//Inicializacion del teclado

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), fPins, cPins, filas, colums);

char key = NULL;

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.home();

Serial.begin(9600);

delay(500);

}

void loop(){

key = keypad.getKey();

if(key!= NO_KEY){

lcd.clear();

char data[1];

data[0]=key;

Serial.write(key);

lcd.print(key);

}

delay(200);

}

Receptor:

#include<LiquidCrystal.h> //Libreria para el LCD

int AC_LOAD = 7;    // Output to Opto Triac pin

int dimming = 0;  // Dimming level (0-128)  0 = ON, 128 = OFF

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);

attachInterrupt(1, zero_crosss_int, RISING);

}

void loop(){

//verificamos si hay un dato valido en el RF

if (Serial.available()){

int dato = Serial.read();

Serial.print((char)dato);

if ((char)dato == '0'){

dimming = 0;

}

else if ((char)dato == '1'){

dimming = 120;

}

else if ((char)dato == '2'){

dimming = 110;

}

else if((char)dato == '3'){

dimming = 95;

}

else if ((char)dato == '4'){

dimming = 80;

}

else if ((char)dato == '5'){

dimming = 65;

}

else if((char)dato == '6'){

dimming = 50;

}

else if ((char)dato == '7'){

dimming = 10;

}

else {

}

}

//zero_crosss_int();

}

void zero_crosss_int()  // function to be fired at the zero crossing to dim the light

{

int dimtime = (65*dimming);    // For 60Hz =>65

delayMicroseconds(dimtime);    // Off cycle

digitalWrite(AC_LOAD, HIGH);   // triac firing

delayMicroseconds(8.33);         // triac On propagation delay (for 60Hz use 8.33)

digitalWrite(AC_LOAD, LOW);    // triac Off

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aplicó la comunicación serial entre Arduinos por ser la más fácil de programar, implementar y monitorear, también se utilizó un módulo dimmer de Arduino para la interacción con la corriente alterna y los arduinos (ambiente digital).

El Arduino 1 funcionó como emisor y a la vez como monitor antes de enviar un dato, por otra parte, Arduino 2 cumplió la función de receptor de datos, se programaron 8 casos (niveles de intensidad) según el dato recibido, cada uno de estos casos hacía referencia a un valor de dimming, valor utilizado en una interrupción del Arduino 2 el cual adaptaba las condiciones necesarias para trabajar en un ambiente analógico y las implementaba al módulo dimmer con control de paso por cero para cumplir con el objetivo de la práctica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Tercer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 3 | Nombre de la práctica: |  | Producto integrador |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/06/19 |

1. Objetivo

Este es el producto integrador del tercer parcial.

2. Descripción

Construir un robot zumo que pueda moverse automáticamente y también ser controlado manualmente. Cuando el robot se encuentre en modo automático debe de ser capaz de encontrar a su enemigo y debe evitar salir del espacio del combate.

3. Código en C

Modo automático:

//variables motores:

int enA = 2;

int enB = 3;

int in1 = 47;

int in2 = 49;

//AHHHHHHHHHHHHHHHH

int in3 = 51;

int in4 = 53;

int trigger = 24;

int echo = 25;

float tiempo, distanciaa;

const int s0 = 8;

const int s1 = 9;

const int s2 = 10;

const int s3 = 11;

const int out = 12;

const int ss0 = 4;

const int ss1 = 5;

const int ss2 = 6;

const int ss3 = 7;

const int oout = 13;

int rojo = 0;

int verde = 0;

int azul = 0;

int rojo2 = 0;

int verde2 = 0;

int azul2 = 0;

int linea;

void setup(){

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(trigger, OUTPUT);

pinMode(echo, INPUT);

pinMode(s0,OUTPUT);

pinMode(s1,OUTPUT);

pinMode(s2,OUTPUT);

pinMode(s3,OUTPUT);

pinMode(out,INPUT);

pinMode(ss0,OUTPUT);

pinMode(ss1,OUTPUT);

pinMode(ss2,OUTPUT);

pinMode(ss3,OUTPUT);

pinMode(oout,INPUT);

digitalWrite(s0,HIGH);

digitalWrite(s1,LOW);

digitalWrite(ss0,HIGH);

digitalWrite(ss1,LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

if(distancia())

{

avanzar();

}

else

{

girar();

}

//delay(1000); //no te olvides de quitar estooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

color();

color2();

}

void girar()

{

//adelante

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

}

void avanzar()

{

//adelante

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 255);

analogWrite(enB, 255);

}

void atras()

{

//atras

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 90);

analogWrite(enB, 90);

}

void modoDiablo1()

{

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

delay(1000);

//girar como loco

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

}

void modoDiablo2()

{

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

delay(1000);

//girar como loco

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

}

void parar()

{

//adelante

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 100);

analogWrite(enB, 100);

}

bool distancia()

{

//delay(100);

digitalWrite(trigger, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigger, LOW);

tiempo = pulseIn (echo, HIGH);

distanciaa = (tiempo/2)/29.15;

if(distanciaa > 40)

{

Serial.println(distanciaa);

Serial.println("Estoy dando vueltas :3");

return false;

}

Serial.println(distanciaa);

Serial.println("Adelante :3");

return true;

}

//si el detector de atrás detecta algo

void color()

{

Serial.println("///////Sensor 1/////////");

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

rojo = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(rojo, DEC);

digitalWrite(s3, HIGH);

azul = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(azul, DEC);

digitalWrite(s2, HIGH);

verde = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(verde, DEC);

Serial.println("///////Sensor 1/////////");

if(azul > 45)

{

modoDiablo1();

delay(300);

}

}

//si el detector de delante detecta algo

void color2()

{

Serial.println("////////Sensor 2////////");

digitalWrite(ss2, LOW);

digitalWrite(ss3, LOW);

rojo2 = pulseIn(oout, (digitalRead(oout) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(rojo2, DEC);

digitalWrite(ss3, HIGH);

azul2 = pulseIn(oout, (digitalRead(oout) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(azul2, DEC);

digitalWrite(ss2, HIGH);

verde2 = pulseIn(oout, (digitalRead(oout) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(verde2, DEC);

Serial.println("////////Sensor 2////////");

if(azul2 > 45)

{

modoDiablo2();

delay(300);

}

}

Modo manual:

//variables motores:

int enA = 2;

int enB = 3;

int in1 = 47;

int in2 = 49;

int in3 = 51;

int in4 = 53;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

}

void loop() {

if(Serial.available()>0)

{

estado = Serial.read();

Serial.print(estado + " ");

}

if (estado =='1')

{

//AVANZAR

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

}

if(estado=='3'){

//DERECHA

}

if(estado=='4'){

//IZQUIERDA

}

if(estado=='6'){

//PARAR

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En este proyecto utilizamos un tema de Embebidos 1 al utilizar los sensores de distancia. También se utilizaron temas aprendidos en todo este semestre, como el sensor de color y la comunicación Bluetooth. Fue muy entretenido armar el robot, hubo algunos cuantos problemas en especial con el sensor de color para que detectara la línea del espacio de pelea. Se generó un poco de tensión dentro del equipo del posible resultado, pero mientras iba avanzado cada combate dicha tensión se sintió en satisfacción.