IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3808DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Tercer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Control de fase de potencia (Foco Carro 8 niveles) con comunicación serie |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vazquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/06/19 |

1. Objetivo

Gestionar un control de fase con Arduino y una comunicación serial en corriente directa.

2. Descripción

Utilizando dos Arduinos comunicados por serie, se gestionará la intensidad de un foco de carro (corriente directa) en 8 niveles diferentes. El Arduino emisor contará con un teclado matricial para que el usuario ingrese los datos y una pantalla LCD para monitorear los mismos. El Arduino receptor recibirá los datos y los interpretará para controlar un circuito de control de fase de potencia conectado al foco de carro.

3. Código

Emisor:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Keypad.h>

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

//Codigo necesario para leer teclado

const byte filas = 4;

const byte columnas = 4;

byte pinesFilas[filas] = {14, 15, 16, 17};

byte pinesColumnas[columnas] = {18, 19, 20, 21};

char matrizTeclado[filas][columnas] = {

{'1', '2', '3', ' '},

{'4', '5', '6', ' '},

{'7', '8', '9', ' '},

{'*', '0', '#', ' '}

};

Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(matrizTeclado), pinesFilas, pinesColumnas, filas, columnas);

//Codigo necesario para leer teclado

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.home();

lcd.print("BOOM");

Serial.begin(9600);

delay(500);

}

void loop() {

lcd.clear();

char tecla = teclado.getKey();

while(tecla != '*'){

lcd.print("Nivel:");

lcd.setCursor(0, 1);

int potencia = obtenerNumero();

lcd.clear();

Serial.write(potencia);

}

}

int obtenerNumero() {

int num = 0;

char tecla = teclado.waitForKey();

while (tecla != '#') {

switch (tecla) {

case '1':

num = 1;

lcd.print(tecla);

break;

case '2':

num = 2;

lcd.print(tecla);

break;

case '3':

num = 3;

lcd.print(tecla);

break;

case '4':

num = 4;

lcd.print(tecla);

break;

}

tecla = teclado.getKey();

}

return num;

}

Receptor:

int pin = 9;

int val = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pin,OUTPUT);

digitalWrite(pin,HIGH);

}

int x=0;

void loop() {

if(Serial.available()>0){

delay(100);

x = Serial.read();

}

Serial.print(x);

if(x==0){

analogWrite(pin,0);

Serial.print(x);

}else if(x==1){

analogWrite(pin,63);

Serial.print(x);

}else if(x==2){

analogWrite(pin,126);

Serial.print(x);

}else if(x==3){

analogWrite(pin,189);

Serial.print(x);

}else if(x==4){

analogWrite(pin,255);

Serial.print(x);

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aplicó la comunicación serial entre Arduinos por ser la más fácil de programar, implementar y monitorear. El Arduino 1 funcionó como emisor y a la vez como monitor antes de enviar un dato, por otra parte, Arduino 2 cumplió la función de receptor de datos, se programaron 8 casos (niveles de intensidad) según el dato recibido, cada uno de estos casos hacía referencia a un valor diferente de PWM, valor utilizado para interactuar en el circuito de control de fases.