IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3808DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Tercer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 2 | Nombre de la práctica: |  | Control de paso por cero (Foco CA 8 niveles) con comunicación serie |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vazquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/06/19 |

1. Objetivo

Gestionar un control de fase con Arduino y una comunicación serial en corriente alterna.

2. Descripción

Utilizando dos Arduinos comunicados por serie, se gestionará la intensidad de un foco de corriente alterna (127v) en 8 niveles diferentes. El Arduino emisor contará con un teclado matricial para que el usuario ingrese los datos y una pantalla LCD para monitorear los mismos. El Arduino receptor recibirá los datos y los interpretará para controlar un circuito de control de paso por cero (módulo dimmer) conectado a un foco convencional de CA.

3. Código

Emisor:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Keypad.h>

const byte filas = 4;//Filas del teclado

const byte colums = 4;//Columnas del teclado

char keys [filas][colums] =//Define las teclas

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

byte fPins[filas] = {14, 15, 16, 17};//Pines de conexion de las filas

byte cPins[colums] = {18, 19, 20, 21};//Pines de conexion de las columnas

//Inicializacion del teclado

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), fPins, cPins, filas, colums);

char key = NULL;

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.home();

Serial.begin(9600);

delay(500);

}

void loop(){

key = keypad.getKey();

if(key!= NO_KEY){

lcd.clear();

char data[1];

data[0]=key;

Serial.write(key);

lcd.print(key);

}

delay(200);

}

Receptor:

#include<LiquidCrystal.h> //Libreria para el LCD

int AC_LOAD = 7;    // Output to Opto Triac pin

int dimming = 0;  // Dimming level (0-128)  0 = ON, 128 = OFF

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);

attachInterrupt(1, zero_crosss_int, RISING);

}

void loop(){

//verificamos si hay un dato valido en el RF

if (Serial.available()){

int dato = Serial.read();

Serial.print((char)dato);

if ((char)dato == '0'){

dimming = 0;

}

else if ((char)dato == '1'){

dimming = 120;

}

else if ((char)dato == '2'){

dimming = 110;

}

else if((char)dato == '3'){

dimming = 95;

}

else if ((char)dato == '4'){

dimming = 80;

}

else if ((char)dato == '5'){

dimming = 65;

}

else if((char)dato == '6'){

dimming = 50;

}

else if ((char)dato == '7'){

dimming = 10;

}

else {

}

}

//zero_crosss_int();

}

void zero_crosss_int()  // function to be fired at the zero crossing to dim the light

{

int dimtime = (65*dimming);    // For 60Hz =>65

delayMicroseconds(dimtime);    // Off cycle

digitalWrite(AC_LOAD, HIGH);   // triac firing

delayMicroseconds(8.33);         // triac On propagation delay (for 60Hz use 8.33)

digitalWrite(AC_LOAD, LOW);    // triac Off

}

4. Conclusiones y Observaciones

En esta práctica se aplicó la comunicación serial entre Arduinos por ser la más fácil de programar, implementar y monitorear, también se utilizó un módulo dimmer de Arduino para la interacción con la corriente alterna y los arduinos (ambiente digital).

El Arduino 1 funcionó como emisor y a la vez como monitor antes de enviar un dato, por otra parte, Arduino 2 cumplió la función de receptor de datos, se programaron 8 casos (niveles de intensidad) según el dato recibido, cada uno de estos casos hacía referencia a un valor de dimming, valor utilizado en una interrupción del Arduino 2 el cual adaptaba las condiciones necesarias para trabajar en un ambiente analógico y las implementaba al módulo dimmer con control de paso por cero para cumplir con el objetivo de la práctica.