IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

| Carrera: | Tgo. en Desarrollo de software |  |  |  | Academia: |  | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Sistemas Embebidos 2 |  |  |  | Clave: | MPF3107DSO | Revisión: |  |
| Parcial: | Tercer parcial |  |  |  | Tema: |  |  |  |
| No. de Práctica: | 3 | Nombre de la práctica: |  | Producto integrador |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Jonathan Giovanni Vázquez Salcedo |  |  |  |  |  | Registro: | 15100361 |
| Alumno: | Mariana Ramírez Llamas |  |  |  |  |  | Registro: | 15300228 |
| Alumno: | Diego Fernando Sánchez Ruelas |  |  |  |  |  | Registro: | 15100333 |
| Semestre: | 8 | Grupo: | 8°B2 |  | Periodo: | Feb - Jun 2019 | Fecha: | 21/06/19 |

1. Objetivo

Este es el producto integrador del tercer parcial.

2. Descripción

Construir un robot zumo que pueda moverse automáticamente y también ser controlado manualmente. Cuando el robot se encuentre en modo automático debe de ser capaz de encontrar a su enemigo y debe evitar salir del espacio del combate.

3. Código en C

Modo automático:

//variables motores:

int enA = 2;

int enB = 3;

int in1 = 47;

int in2 = 49;

//AHHHHHHHHHHHHHHHH

int in3 = 51;

int in4 = 53;

int trigger = 24;

int echo = 25;

float tiempo, distanciaa;

const int s0 = 8;

const int s1 = 9;

const int s2 = 10;

const int s3 = 11;

const int out = 12;

const int ss0 = 4;

const int ss1 = 5;

const int ss2 = 6;

const int ss3 = 7;

const int oout = 13;

int rojo = 0;

int verde = 0;

int azul = 0;

int rojo2 = 0;

int verde2 = 0;

int azul2 = 0;

int linea;

void setup(){

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(trigger, OUTPUT);

pinMode(echo, INPUT);

pinMode(s0,OUTPUT);

pinMode(s1,OUTPUT);

pinMode(s2,OUTPUT);

pinMode(s3,OUTPUT);

pinMode(out,INPUT);

pinMode(ss0,OUTPUT);

pinMode(ss1,OUTPUT);

pinMode(ss2,OUTPUT);

pinMode(ss3,OUTPUT);

pinMode(oout,INPUT);

digitalWrite(s0,HIGH);

digitalWrite(s1,LOW);

digitalWrite(ss0,HIGH);

digitalWrite(ss1,LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

if(distancia())

{

avanzar();

}

else

{

girar();

}

//delay(1000); //no te olvides de quitar estooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

color();

color2();

}

void girar()

{

//adelante

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

}

void avanzar()

{

//adelante

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 255);

analogWrite(enB, 255);

}

void atras()

{

//atras

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 90);

analogWrite(enB, 90);

}

void modoDiablo1()

{

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

delay(1000);

//girar como loco

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

}

void modoDiablo2()

{

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

delay(1000);

//girar como loco

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

}

void parar()

{

//adelante

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

analogWrite(enA, 100);

analogWrite(enB, 100);

}

bool distancia()

{

//delay(100);

digitalWrite(trigger, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigger, LOW);

tiempo = pulseIn (echo, HIGH);

distanciaa = (tiempo/2)/29.15;

if(distanciaa > 40)

{

Serial.println(distanciaa);

Serial.println("Estoy dando vueltas :3");

return false;

}

Serial.println(distanciaa);

Serial.println("Adelante :3");

return true;

}

//si el detector de atrás detecta algo

void color()

{

Serial.println("///////Sensor 1/////////");

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

rojo = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(rojo, DEC);

digitalWrite(s3, HIGH);

azul = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(azul, DEC);

digitalWrite(s2, HIGH);

verde = pulseIn(out, (digitalRead(out) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(verde, DEC);

Serial.println("///////Sensor 1/////////");

if(azul > 45)

{

modoDiablo1();

delay(300);

}

}

//si el detector de delante detecta algo

void color2()

{

Serial.println("////////Sensor 2////////");

digitalWrite(ss2, LOW);

digitalWrite(ss3, LOW);

rojo2 = pulseIn(oout, (digitalRead(oout) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(rojo2, DEC);

digitalWrite(ss3, HIGH);

azul2 = pulseIn(oout, (digitalRead(oout) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(azul2, DEC);

digitalWrite(ss2, HIGH);

verde2 = pulseIn(oout, (digitalRead(oout) == HIGH) ? LOW : HIGH);

Serial.println(verde2, DEC);

Serial.println("////////Sensor 2////////");

if(azul2 > 45)

{

modoDiablo2();

delay(300);

}

}

Modo manual:

//variables motores:

int enA = 2;

int enB = 3;

int in1 = 47;

int in2 = 49;

int in3 = 51;

int in4 = 53;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

}

void loop() {

if(Serial.available()>0)

{

estado = Serial.read();

Serial.print(estado + " ");

}

if (estado =='1')

{

//AVANZAR

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH); //combinacion para avanzar

}

if(estado=='3'){

//DERECHA

}

if(estado=='4'){

//IZQUIERDA

}

if(estado=='6'){

//PARAR

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW); //combinacion para avanzar

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW); //combinacion para avanzar

}

}

4. Conclusiones y Observaciones

En este proyecto utilizamos un tema de Embebidos 1 al utilizar los sensores de distancia. También se utilizaron temas aprendidos en todo este semestre, como el sensor de color y la comunicación Bluetooth. Fue muy entretenido armar el robot, hubo algunos cuantos problemas en especial con el sensor de color para que detectara la línea del espacio de pelea. Se generó un poco de tensión dentro del equipo del posible resultado, pero mientras iba avanzado cada combate dicha tensión se sintió en satisfacción.